作业题

【题目1】

某科技公司计划为西部某偏远地区部署一个新型通信网络，用于同时支持两种关键服务：

（1）​紧急语音通信​：要求极低的延迟和通话清晰度，保证指令能实时、可靠传达；

（2）​环境监测数据传输​：由大量传感器定期上传温度、湿度等小批量数据，允许一定的延迟，但需要高效利用网络带宽。

已知该地区网络基础设施薄弱，链路带宽资源极其宝贵。

问题：

（1）请简述电路交换和分组交换的核心工作机理。

（2）从“信道资源共享方式”和“传输可靠性保障”两个角度，对比这两种交换方式的本质区别。

（3）如果仅从技术特性出发，上述两种关键服务分别更适合采用哪种交换方式？请阐述你的理由。

（4）考虑到带宽资源极其宝贵这一硬性约束，请设计一个合理的网络架构方案，并论证为何分组交换技术最终成为现代互联网（包括你设计的这个网络）的绝对主导方案。

（5）如果选择分组交换技术，会为“紧急语音通信”服务带来什么潜在问题？

（6）针对上述问题，现代网络是如何在分组交换的架构基础上，通过哪些技术或机制来保障语音服务的质量（QoS）的？（请至少阐述两点）

【题目2】

某网络链路连接两台主机A和B。已知该链路的带宽为 ​1 Gbps，​单向传播时延为​5 ms。主机A要向主机B发送一个大小为 ​12.5 MB​ 的文件。忽略任何处理时延、排队时延和协议开销。

（1）请计算：

①​比特时间​​：计算在该链路上发送1个比特所需要的时间。

​②传输时延​​：计算将整个文件的数据推送到链路上所需要的时间。

​③总时延​​：计算从主机A发送该文件的第一个比特开始，到主机B接收到该文件的最后一个比特为止，所经历的总时间。

​④往返时延​​：计算该链路的往返时延。

​⑤时延带宽积​​：计算该链路的时延带宽积，并说明其物理意义。

​⑥信道利用率​​：如果我们将“从开始发送第一个比特到接收完最后一个比特的时间”视为该文件传输任务对信道的占用时间，请计算在此次传输过程中，该链路的信道平均利用率。

（2）请清晰地解释传输时延和传播时延的根本区别。哪一个取决于“数据块的大小”？哪一个取决于“物理距离”？

（3）​带宽和吞吐量在概念上有何不同？在本题描述的理想场景下，主机B接收该文件的实际吞吐量是多少？

（4）如果另一个网络链路的时延带宽积很小，这通常意味着什么？

（5）假设文件大小和传播时延不变，仅将链路带宽从1 Gbps提升到10 Gbps​：

①​传输时延将如何变化？是原来的几分之几？

②​总时延将如何变化？

③本次文件传输的吞吐量将如何变化？

（6）假设文件大小和带宽不变，但这是一条卫星链路，​传播时延增大到了250 ms​：

①总时延将如何变化？

②本次文件传输的吞吐量将如何变化？

③时延带宽积将如何变化？这一变化对网络设计有何启示？

【题目3】

（1）请简要说明协议分层的核心思想及其两个主要优点。

（2）在因特网的实际模型结构中，​传输层和网络层的核心任务分别是什么？这种职责划分带来了什么好处？

【题目4】

尽管OSI模型理论清晰完整，但最终未被广泛应用，而TCP/IP模型却成为了事实上的国际标准。请从实践性和设计哲学的角度，分析导致这一结果的至少两个原因。